# 面向设备预测性维护的智能分析与预警系统项目报告

专业：智能制造         姓名：杜佳瑄       学号：02

目录

面向设备预测性维护的智能分析与预警系统项目报告	1

1 项目概述	1

编程语言	Python	1

2 数据集介绍	1

3 数据预处理	2

4 模型设计与训练	2

5 Web 预警系统设计实现	2

6 系统测试结果	3

7 项目难点与解决	3

8 总结与展望	4

参考文献	4

# 1 项目概述

1.1 项目背景

现代工业生产中机械设备故障会造成停机、产能损失，传统事后维修、定期维护模式存在维护过剩或者维护不及时的问题。预测性维护依托设备运行传感器数据，利用机器学习算法，提前识别设备故障风险，在故障发生前给出预警提示，降低停机损失，提升设备运维效率。

本项目基于 AI4I 2020 工业设备数据集，完成数据预处理、数据集划分、随机森林故障分类模型训练，搭建 Flask Web 可视化预警系统，实现输入设备运行参数即可完成设备故障风险智能预测。

1.2 项目目标

完成 ai4i2020 工业数据集清洗、特征衍生、编码预处理，输出处理后 csv 数据集。

划分训练集、测试集，基于随机森林算法训练设备故障二分类模型，保存训练完成模型文件。

开发 Web 前端交互界面，实现参数输入、模型推理、故障风险预警输出。

搭建完整可运行演示系统，输入设备工况参数，输出设备正常 / 故障风险预警结果。

1.3 项目开发环境

表格

环境项	版本 / 说明

操作系统	Windows10/11

开发工具	VS Code、PowerShell

# 编程语言	Python

依赖库	Pandas、Numpy、Scikit‑learn、Joblib、Flask

数据集	ai4i2020.csv

部署方式	本地 Flask 开发服务器，127.0.0.1:5000

# 2 数据集介绍

数据集 ai4i2020，模拟工业加工设备运行采集数据，一共 10000 条样本。

原始字段说明：

UDI：样本唯一编号

Product ID：产品编号

Air temperature [K]：空气温度

Process temperature [K]：工艺温度

Rotational speed [rpm]：主轴转速

Torque [Nm]：扭矩

Tool wear [min]：刀具磨损时长

Machine failure：设备是否发生故障（标签，1 故障，0 正常）

TWF、HDF、PWF、OSF、RNF：细分故障类型标签，模型训练不使用

UDI、Product ID 属于样本标识字段，各类细分故障标签属于结果标签，不参与模型训练。

# 3 数据预处理

3.1 数据清洗

缺失值检测：数据集无缺失样本，无需填充。

异常值：保留业务合理范围内工业数据，不盲目删除样本。

删除不参与训练字段：ID 类字段、细分故障标签不作为模型输入特征。

3.2 特征工程（衍生特征）

T_diff [K]：温度差值 = 工艺温度‑空气温度

Power_load：设备负载功率，由扭矩、转速计算得到

Tool_wear_norm：刀具磨损归一化，将磨损数值映射到 0‑1 区间

类别特征编码：产品类型 L/M/H，采用 One‑Hot 编码生成 Type_H、Type_L、Type_M 三个 0‑1 特征。

3.3 数据集划分

采用分层抽样，按照故障标签比例划分训练集、测试集，保证训练、测试集故障样本占比一致，输出 train_dataset.csv、test_dataset.csv 保存至 data 文件夹。

3.4 预处理输出文件

处理完成数据集保存到 data 目录，训练好模型保存到 model 目录 rf_best_model.pkl。

# 4 模型设计与训练

4.1 算法选择

选用随机森林分类算法，随机森林集成学习模型抗过拟合能力强，对表格工业数据效果优秀，可处理数值特征，输出分类结果，适合设备故障预测二分类任务（0 = 设备正常，1 = 设备故障风险）。

4.2 模型输入特征

Air temperature [K]、Process temperature [K]、Rotational speed [rpm]、Torque [Nm]、Tool wear [min]、T_diff[K]、Power_load、Tool_wear_norm、Type_H、Type_L、Type_M

4.3 模型输出

0：设备运行状态正常，无故障风险

1：设备存在故障风险，建议及时维护检修

4.4 模型保存

训练完成后使用 joblib 将训练完成随机森林模型保存为 rf_best_model.pkl，web 系统直接加载该模型文件完成推理预测。

# 5 Web 预警系统设计实现

5.1 系统架构

整体分为三层：

前端网页界面：HTML 表单，接收用户输入设备运行工况参数

Flask 后端服务：接收表单参数，完成衍生特征计算，组装模型输入数据

模型推理层：加载训练好随机森林模型，执行 predict 预测，将预警结果返回网页展示

5.2 功能模块

参数输入模块：空气温度、工艺温度、转速、扭矩、刀具磨损、产品类型输入表单。

特征计算模块：后端自动完成温度差、负载功率、磨损归一化、one‑hot 编码计算，不需要用户手动输入衍生特征。

预测预警模块：调用模型完成推理，页面展示两种结果：正常绿色提示、故障红色风险警告。

5.3 运行流程

PowerShell 启动 app.py，Flask 服务运行在http://127.0.0.1:5000

浏览器访问地址，填写设备运行参数

提交表单，后端自动生成全部模型需要特征

模型预测，网页返回预警结果。

# 6 系统测试结果

测试用例 1：故障工况

输入参数：

空气温度：303.2 K

工艺温度：312.5 K

转速：1300 rpm

扭矩：62 Nm

工具磨损：220 min

产品类型：H

输出结果：警告：设备存在故障风险！建议及时维护检修。

测试用例 2：正常工况

输入参数：

空气温度：298.6 K

工艺温度：308.9 K

转速：1580 rpm

扭矩：36 Nm

工具磨损：25 min

产品类型：L

输出结果：设备状态正常，无故障风险。

测试结论：系统可以正确识别设备正常工况与故障工况，预警功能运行正常。

# 7 项目难点与解决

特征名不匹配报错：一开始读取 csv 全部列作为模型输入，混入 ID、细分故障标签，sklearn 抛出特征名称不匹配错误。解决：使用 model.feature_names_in_读取模型训练真实特征列表，严格对齐模型输入。

500 内部服务器错误：ID 字段数据类型不匹配问题，推理阶段不再传入 ID 字段，完全使用训练时用到特征。

Windows 下 Flask debug 模式 forrtl 崩溃：watchdog 频繁重载程序报错，调试阶段开启 debug，交付演示关闭 debug 模式。

# 8 总结与展望

8.1 总结

本项目完成 ai4i2020 数据集预处理，使用随机森林完成设备故障预测模型训练，搭建 Flask 网页预警系统。用户输入设备运行参数，系统给出故障风险预警，实现面向设备预测性维护智能分析预警全部功能，项目完整可演示。

8.2 展望

后续可以增加模型评估指标页面，展示准确率、召回率。

增加历史预测记录保存功能。

优化前端页面 UI，增加图表可视化。

更换更高性能算法（XGBoost）对比预测效果。

# 参考文献

[1] AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset UCI Machine Learning Repository

[2] Scikit‑learn 官方文档

[3] Flask Web 开发实战